INFORME DE EVALUACION TECNICA

INVITACION A COTIZAR No 085 DE 2006 PARA ADQUIRIR UNA SOLUCION PARA LA IMPLEMENTACION Y EL DESPLIEGUE DE SU SISTEMA DE RED INALAMBRICA

Fecha: 		30 DE OCTUBRE DE 2006

Este informe presenta los resultados de la verificación de las especificaciones técnicas de las empresas que se presentaron a la invitación a cotizar: UNA SOLUCION PARA LA IMPLEMENTACION Y EL DESPLIEGUE DE SU SISTEMA DE RED INALAMBRICA

Verificación de especificaciones técnicas

A continuación se presenta un cuadro resumen de cubrimiento de requerimientos mínimos y su propuesta económica:

| Ítem | Especificación | Cumple (SI/NO)? Indicar folio |
| --- | --- | --- |
| 1 | Especificar marca y modelo de los principales componentes de la solución | SI |
| 2 | La solución debe asegurar que todas las tareas de administración, configuración y actualización de los Access Points se realizan de manera centralizada (desde un switch, controlador, appliance), de forma que no es necesaria la configuración individual de los mismos | SI |
| 3 | La solución debe contar con mecanismos de alta disponibilidad, de forma que los switches o appliances de las diferentes sedes se respalden unos a otros en caso de caída, y que la administración de todos los switches/controladores/appliances se maneje desde un sitio central “maestro”. | SI |
| 4 | El sistema debe incluir la gestión con interfaz gráfica que administre unificadamente los switch/controladores/appliances. Sobre esta gestión deben funcionar aplicaciones de monitoreo de RF, localización de clientes, captura remota de paquetes y planeación de red. | SI |
| 5 | La solución wireless debe funcionar sobre la actual infraestructura LAN. Se garantizará la conectividad física por cableado estructurado y protocolo IP entre los puntos en los que se conectarán los Access Points y el switch/controlador/appliance central. Esto implica que de requerirse algún dispositivo especial, hardware o software en general para la red LAN actual para habilitar los servicios aquí solicitados, este debe ser considerado y explícitamente ofertado por el proponente. | SI |
| 6 | El switch central/appliance debe ser de nivel 2 y 3 | SI |
| 7 | En general, los Access Points se conectaran a puertos Ethernet 10/100 de la actual red LAN. Cada Access Point debe incluir un dispositivo tipo “mid-span” (o “power injector”) según estándar 802.3af para que por esta misma conexión sean alimentados eléctricamente. | SI |
| 8 | Los puertos a los que se conecten los Access Points deben poder pertenecer a SIVLANs y subredes diferentes entre si y diSIferentes al switch/appliance. | SI |
| 9 | La solución debe permitir que los usuarios que accedan mediante la red inalámbrica a la red corporativa deban autenticarse y registrarse. El sistema debe soportar esquemas de autenticación 802.1X | SI |
| 10 | El sistema WLAN se debe integrar con un servidor RADIUS para validar el acceso a la red. | SI |
| 11 | La administración debe permitir la creación de políticas para el uso de la infraestructura inalámbrica, de forma que el acceso tenga diferentes perfiles; estas políticas deben poder distinguir entre usuarios y aplicaciones. Explicar | SI |
| 12 | La solución debe realizar detección y corrección de interferencias automáticamente | SI |
| 13 | VLANs basadas en SSID | SI |
| 14 | La solución debe permitir configurar listas de control de acceso. | SI |
| 15 | La solución debe soportar en forma nativa la funcionalidad de firewall, de forma que se puedan implementar políticas al tráfico de los usuarios wireless antes que ingrese a la red cableada. Este firewall puede ser de tipo interno o externo al control de la red WLAN. En cualquiera de los casos, debe estar dimensionado para soportar el máximo tráfico posible desde y hacia los Access Points. (Especificar la funcionalidad) | SI |
| 16 | La solución debe contar con la funcionalidad de “roaming automático”, entendida como permitir a los usuarios desplazarse dentro del área de cubrimiento Wi-Fi en una misma sede, sin necesidad de reconectarse o reparar la conexión cuando cambien de área de cubrimiento de un AP particular a otro. | SI |
| 17 | Debe soportar un sistema de detección y prevención de intrusiones (IDP) para el acceso Wi-Fi, que tenga la capacidad de: - Recolectar información para monitorear y documentar las amenazas. - Almacenar paquetes para posterior análisis - Prevenir y proteger contra intrusiones tales como: ataques de DoS, Man-in-the-middle, Session Hijacking MAC Spoofing, entre otras. - Funcionalidades para detección de Access Points y clientes 802.11 no autorizados, e intentos de conexión no autorizados. - Reportar conexiones Wi-Fi que no hacen parte de la infraestructura - Funcionalidades para evitar que los clientes se asocien con Access Points no autorizados | SI |
| 18 | La solución debe soportar convergencia de aplicaciones. Como parte de ello, debe soportar voz sobre redes inalámbricas con las características de identificar, clasificar la voz y darle prioridad, calidad del servicio (QoS) para voz, balanceo de cargas | SI |
| 19 | Los Access Points deberán tener características de autocalibración por cambio en la potencia y canales de transmisión. Así mismo, el sistema debe poder automáticamente detectar y realizar ajustes para corregir la pérdida señal en un área causada por falla de un Access Point. | SI |
| 20 | El sistema debe soportar balancear carga entre los access points, por número de usuarios, y por utilización de anchos de banda de red inalámbrica | SI |
| 21 | Los puertos a los que se conecten los Access Points deben poder pertenecer a VLANs y subredes diferentes entre si y diferentes al switch/controlador/appliance. | SI |
| 22 | La solución debe incluir la funcionalidad de monitoreo de RF en tiempo real, para detectar amenazas, interferencias, ataques, reportar los ataques, y parar eventuales ataques. Explicar | SI |
| 23 | Cada Access Point debe manejar como mínimo 16 SSIDs. | SI |
| 24 | La solución debe permitir que los clientes inalámbricos estén en una VLAN diferente a la de los Access Points. | SI |
| 25 | Soporte de protocolos EAP/TLS/PEAP/TTLS estándares | SI |
| 26 | Soporte de protocolos TKIP, Dynamic WEP, xSEC, AES, 3DES, WPA, WPA2 estándares. La encripción debe realizarse en el switch/appliance centralizado. | SI |
| 27 | Debe estar listo para soporte de estándar 802.11i | SI |
| 29 | La solución debe soportar autenticación con servidores externos por estándares RADIUS y LDAP | SI |
| 30 | La solución debe soportar autenticación por base de datos interna y por dirección MAC. | SI |
| 31 | Los switches centrales/appliances, se deben poder conectar a la LAN cableada mediante puertos gigabit en fibra o cobre | SI |
| 32 | El switch central/appliance debe ser administrable por consola, interfaz WEB y SNMP. Debe soportar HTTPS. | SI |
| 33 | El switch central/appliance debe soportar protocolo VRRP para efectos de redundancia. | SI |
| 34 | La solución debe contar con software de monitoreo de cobertura de RF en tiempo real. | SI |
| 35 | La solución debe contar con software que permita denegar el servicio a puntos de accesos no autorizados, identificar ataques maliciosos y/o posibilidad de bloquearlos. | SI |
| 36 | El sistema debe permitir a futuro integrar la funcionalidad de establecer VPNs con los clientes Wireless | SI |
| 37 | La comunicación entre el switch central/appliance y los Access Points debe ser tunelizada a nivel de protocolo IP | SI |
| 38 | El sistema debe permitir a futuro manejar Access Points en locaciones remotas, estableciendo entre ellos y el switch central/appliance túneles IPSec | SI |
| 39 | El sistema debe permitir a futuro incluir servicios para protocolo xSEC de seguridad a nivel L2 | SI |
| 40 | La solución debe permitir que los usuarios que accedan mediante la red inalámbrica puedan ser controlados y monitoreados. | SI |
| 41 | La solución debe ser escalable, es decir, debe contar con un crecimiento del 50% con respecto a lo que inicialmente instalado, sin que ello implique cambiar o desechar los elementos incluidos inicialmente. | SI |
| 42 | La solución debe contar con una interfaz gráfica de administración, de fácil uso y compatible con varias plataformas | SI |
| 43 | Para crecimiento futuro, la solución debe permitir el acceso tanto en instalaciones internas (cubiertas, oficinas, aulas) como externas. Se debe incluir información de los elementos disponibles para tal efecto. | SI |
| 44 | El sistema debe soportar simultáneamente diferentes métodos de encripción para diferentes clientes | SI |
| 45 | El sistema debe escuchar toda la actividad RF presente, no sólo los beacons | SI |
| 46 | El sistema debe poder soportar tomar contramedidas cuando se detecte un AP de terceras partes que representa un riesgo de ROGUE | SI |
| 47 | El sistema debe soportar permitir al administrador del sistema forzar a un usuario para salir de la red | SI |
| 48 | El sistema debe contar con ALGs (gateways de nivel de aplicación) para SIP, Spectralink SVP, Cisco SCCP y Vocera. | SI |
| 49 | Soporte de Diffserv y 802.1p | SI |
| 50 | Soporte de NAT en el switch central/appliance | SI |
| 51 | Soporte de los estándares 802.1d, 802.1Q en el switch central/appliance | SI |
| 52 | Los Access Points deben manejar los estándares 802.11a/b/g y permitir velocidades de conexión de hasta 54Mbps | SI |
| 53 | Los Access Points deben integrar las antenas que les permitan dar cubrimiento a las áreas solicitadas | SI |
| 54 | Las frecuencias de operación deben estar en las bandas no licenciadas de 2.4 Ghz (802.11b/g) y 5.8 Ghz (802.11a), en total conformidad con los estándares de Wi-Fi y las bandas aprobadas para este servicio en Colombia. | SI |
| 55 | El Oferente deberá incluir en la solución el número mínimo de access points (minimo 6) que se indica en el cuadro 1 y debe cubrir como minimo las areas especificadas en este cuadro y en las figuras 1, 2, 3, 4 y 5 . Sin embargo, también se considerará como valida la oferta (y es deseable) si todos los Access Points ofertados cumplen o exceden las especificaciones de cada tipo, siempre y cuando la cantidad mínima de Access Points incluidos para cada sede corresponda a la suma de la cantidad mínima de Access Points que se solicita. | SI |
| 56 | Se debe suministrar un patch cord de fibra óptica monomodo para la conexión del controlador a el switch de core. | SI |

Calificación especificaciones tecnicas deseables

| Ítem | Especificaciones Deseables | Cumple (SI/NO)? | PUNTAJE |
| --- | --- | --- | --- |
| Especificaciones de mínimo cumplimiento |  |  |  |
|  | La funcionalidad de “roaming automático”, debe ser de tipo rápido, de forma que mantenga sin interrupción las sesiones de los diferentes servicios y en particular llamadas de VoIP. Este roaming entre APs y/o controladores debe ser más rápido que 10 ms, y compatible con el estándar 802.11r Para obtener el puntaje de este requerimiento la funcionalidad debe estar disponible y operativa en la red instalada, no depender de adecuaciones futuras ni de elementos adicionales no incluidos en la propuesta; si algún elemento adicional es requerido se debe detallar y se dará un puntaje proporcional. | SI | 4 |
|  | Los Access Point (y/o monitores de aire independientes) deben estar en capacidad de capturar en tiempo real paquetes y enviarlos al punto central de gestión para su análisis, para efectos de diagnóstico. Debe ser posible la generación de reportes. Para obtener el puntaje de este requerimiento la funcionalidad debe estar disponible y operativa en la red instalada, no depender de adecuaciones futuras ni de elementos adicionales no incluidos en la propuesta; si algún elemento adicional es requerido se debe detallar y se dará un puntaje proporcional. | SI | 4 |
|  | El sistema debe tener la funcionalidad de ubicación física en tiempo real de clientes y dispositivos 802.11 en general, con una aproximación de 1 metro, mediante un mecanismo de triangulación o similar. Esta ubicación debe ser reportada al control central sobre una interfaz gráfica. | SI | 4 |
|  | Todos los Access Points de la solución deben funcionar simultáneamente como monitores de aire. Para obtener el puntaje de este requerimiento la funcionalidad debe estar disponible y operativa en la red instalada, no depender de adecuaciones futuras ni de elementos adicionales no incluidos en la propuesta; si algún elemento adicional es requerido se debe detallar y se dará un puntaje proporcional. | SI | 4 |
|  | El sistema debe permitir la escalabilidad de software para implementar nuevas funcionalidades a futuro, en particular las siguientes: - Soportar integración con sistemas de chequeo de integridad de clientes. - Soportar integración con sistemas de remediación de integridad de clientes. - Soportar integracion con sistemas Antivirus - Soportar balanceo de carga entre servidores - Soportar cuarentena de usuarios - Selección de servidor AAA de acuerdo a un nombre de dominio / realm | SI | 4 |

La empresa EBD cumple con los requisitos técnicos mínimos y cumple con todas las especificaciones técnicas obligatorias lo cual le otorga una calificación de 20 puntos.

El cuadro siguiente da la calificación total:

Empresa EBD.

| CALIFICACION | PUNTAJE |
| --- | --- |
| VERIFICACION DE LOS REQUISITOS (Numeral 4.1) | No otorga puntaje |
| PRECIO | 80 |
| Condiciones deseables | 20 |

Total 										100

JAIME MARTINEZ

Red de Datos

Coordinador de Infraestructura