|  | Junta de Licitaciones y Contratos |
| --- | --- |

ADENDA No.01  DE LA CONVOCATORIA No.069 DE 2010

CONVOCATORIA PÚBLICA

No. 069 DE 2010

SECCION II

CONDICIONES PARTICULARES

2.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

2.1	CARACTERISTICAS TECNICAS EQUIPOS

La Universidad de Cauca requiere TERMINALES DE ACCESO, BARRERAS VEHICULARES, BARRERAS PEATONALES, EQUIPOS DETECCION DE ACTIVOS, TERMINALES DE CONTROL DE ACCESO E INSTALACION,  de acuerdo con las siguientes especificaciones técnicas:

| ITEM | CARACTERISTICAS TECNICAS | Cantidad | CUMPLE SI/NO | FOLIO No. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TERMINALES DE ACCESO |  |  |  |  |
| 1 | CARACTERISTICAS TÉCNICAS MINIMAS GENERALES |  |  |  |
|  | TERMINALES DE CONTROL CON LECTOR CONTAC LESS ISO14443A SMART CARD - PUERTO ETHERNET 10 - 100 BASET TCP/IP - DISPLAY LCD 2X16. INCLUYE CONTROLADOR RELEVO TALANQUERA VEHICULAR Y TORNIQUETE (MOLINETE) PEATONAL O PASILLO PEATONAL | 4 |  |  |
| BARRERAS VEHICULARES |  |  |  |  |
| 2 | TALANQUERA BL12 DE 2-4 (M) | 1 |  |  |
| 3 | FOTOCELDA | 2 |  |  |
| 4 | POSTE FOTOCELDA | 2 |  |  |
| 5 | LOOP DETECTOR | 2 |  |  |
| 6 | POSTE PARA LECTORES | 2 |  |  |
| 7 | BOTON APERTURA | 1 |  |  |
| BARRERAS PEATONALES: PASILLO MOTORIZADO CON HOJAS DE CRISTAL CORREDERAS PARA INTERIORES |  |  |  |  |
| 8 | HIDDEN GATE EF NO DERECHO NARROW CABINETS ALTO VIDRIO 1200MM | 1 |  |  |
| 9 | HIDDEN GATE EF NO IZQUIERDO NARROW CABINETS ALTO VIDRIO 1200MM | 1 |  |  |
| 10 | ESTACION MANUAL SALIDA DE EMERGENCIA | 1 |  |  |
| 11 | CERRAMIENTO | 1 |  |  |
| EQUIPOS DETECCION DE ACTIVOS |  |  |  |  |
| 12 | ANTENA DETECTORA DE DENSIDAD DE METAL (1 RECEPTORA Y 1 TRANSMISORAS). | 2 |  |  |
| TERMINALES DE CONTROL DE ACCESO |  |  |  |  |
| 13 | TERMINALES PARA CONTAC LESS SMART CARD CONTAC LESS ISO14443A - PUERTO ETHERNET 10 - 100 BASET TCP/IP - 1MB RAM - LCD CON LECTOR BIOMETRICO DE HUELLA DACTILAR SAGEM CBM. QUE INCLUYA CONTROLADOR RELEVO PARA PUERTA. | 36 |  |  |
| INSTALACION Y MONTAJE |  |  |  |  |
|  | INSTALACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO, TERMINALES DE CONTROL DE ACCESO, CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA | 1 |  |  |

| ACCESORIOS ADICIONALES PARA TERMINALES BIOMÉTRICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| MAGNETIC LOOK | RETENEDOR MAGNETICO | 18 |
|  | RETENEDOR MAGNETICO DE 400 LBS PARA PUERTA |  |
| - | BRAZO HIDRAULICO | 18 |
|  | BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA |  |
| - | ESTACION MANUAL PARA SALIDA DE EMERGENCIA | 18 |

| Especificaciones Técnicas Mínimas para Control de Acceso con lector de Tarjetas inteligentes de para pasillos motorizados (barrera peatonal), barrera vehiculares |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Característica |  | Si Cumple | No Cumple |
| Modelo | Lector/grabador de tarjetas de proximidad, según el estándar de la norma ISO 14443ª |  |  |
| Tipo | Por acercamiento (Proximidad) |  |  |
| Comunicación | Debe contar con un puerto Ethernet 10/100 base T embebido en el mismo lector protocolo TCP / IP. |  |  |
| Operación | Debe estar en capacidad de operar con conexión a servidor (en línea) y sin servicio de red (fuera de línea). Debe permitir Conectividad de Red Ethernet, TCP/IP, como también configuración remota a través de una interface tipo browser. |  |  |
| Alimentación | Debe tener la posibilidad de conectarse a una fuente de poder externa y también contar como manera opcional la tecnología PoE (Power over Ethernet) norma IEEE802.3.af para futuras aplicaciones que se requiera. Incluye controlador para manejo activación del pasillo peatonal y/o barrera vehicular |  |  |
| Confirmación de lectura y visualización | Auditivo tipo Buzzer y visual por display LCD con backligh embebido en la misma lectora. |  |  |
| Capacidad de Lectura sin conexión | Debe permitir almacenar en memoria un mínimo de 2000 transacciones autorizadas y posteriormente, descargar al servidor central sin afectar la operación normal de la lectora, una vez se reanude la comunicación TCP/IP. |  |  |
| Lectura / Escritura | El lector debe estar en capacidad de realizar proceso de lectura y escritura norma ISO14443A |  |  |
| Tiempo de Respuesta | <= a 1 segundo. |  |  |
| Puerto de red embebido en la lectora | Ethernet 10/100 BASE T (TCP/IP) |  |  |
| Tiempo de garantía | 1 año (12 meses) |  |  |
| Operación y compatibilidad | Debe operar y ser compatible con el SOFTWARE CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO adquirido por la universidad Smart Access Control WEB |  |  |

| Especificaciones Técnicas Mínimas para Control de Acceso con lector de Tarjetas inteligentes de proximidad y Biometría de huella dactilar |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Característica |  | Si Cumple | No Cumple |
| Modelo | Lectores/ grabador de tarjeta de proximidad, según el estándar de la norma ISO 14443ª |  |  |
| Tipo | Por acercamiento (Proximidad) |  |  |
| Comunicación | Debe contar con un puerto Ethernet 10/100 base T embebido en el mismo lector protocolo TCP / IP.. |  |  |
| Operación | Debe estar en capacidad de operar con conexión a servidor (en línea) y sin servicio de red (fuera de línea), almacenando las transacciones y luego descargarlas a la base de datos. Al tener las dos huellas almacenadas en la tarjeta inteligente de proximidad, garantiza que para las operaciones fuera de línea, el lector extraiga de la tarjeta inteligente las huellas y las compare en tiempo real y si coinciden autoriza la entrada y guarda en memoria la transacción. Debe permitir Conectividad de Red Ethernet, TCP/IP, como también configuración remota a través de una interface tipo browser. |  |  |
| Alimentación | Debe tener la posibilidad de conectarse a una fuente de poder externa y también contar como manera opcional la tecnología PoE (Power over Ethernet) norma IEEE802.3.af para futuras aplicaciones que se requiera. Debe tener embebido el controlador para el retenedor magnético en el mismo lector |  |  |
| Confirmación de lectura y visualización | Auditivo tipo Buzzer y visual por display LCD con backligh embebido en la misma lectora. |  |  |
| Capacidad de Lectura sin conexión | Debe permitir almacenar en memoria un mínimo de 2000 transacciones autorizadas y posteriormente, descargar al servidor central sin afectar la operación normal de la lectora, una vez se reanude la comunicación TCP/IP. |  |  |
| Lectura / Escritura | El lector debe estar en capacidad de realizar proceso de lectura y escritura norma ISO14443A |  |  |
| Tiempo de Respuesta | <= a 1 segundo. |  |  |
| Lector de huella | Debe ser tipo óptico, de alto tráfico, con resolución de Escáner mínima 500 DPI, con un área minima de captura de 14 mm x 22 mm, tiempo de verificación menor a 1 segundo, operando con tarjeta de proximidad inteligente ISO14443A y almacenamiento de dos huellas en la tarjeta de inteligente proximidad como backup off line en caso de falla de la comunicación o servidor de datos. |  |  |
| Puerto de red embebido en la lectora | Ethernet 10/100 BASE T (TCP/IP) |  |  |
| Tiempo de garantía | 1 año (12 meses) |  |  |
| Operación y compatibilidad | Debe operar y ser compatible con el SOFTWARE CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO adquirido por la universidad Smart Access Control WEB |  |  |

| Especificaciones Técnicas mínimas Barreras Peatonales: Pasillo Motorizado con hojas de cristal correderas por interiores |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Característica |  | Si Cumple | No Cumple |
| Orientación | Un canal de paso bidireccional |  |  |
| Velocidad | Velocidad cuando tiene control: mínima de 40 a 60 pasos por minuto |  |  |
| Calidad de ciclos garantizada | El pasillo debe estar fabricado para garantizar 1.500.000 de ciclos o superior, entendiéndose por ciclo una entrada y una salida. Mediante esta garantía el pasillo no debe presentar fallas de ningún tipo mecánico o electrónico durante esta garantía. Esta característica de calidad debe estar debidamente certificada. |  |  |
| Puertas deslizantes | Vidrio templado transparente de 12 mm de espesor. |  |  |
| Electrónica de control | Lógica con microprocesador que gestiona todas las funciones del pasillo con interfaz adaptado a la comunicación con el equipo del sistema de validación. |  |  |
| Modo de operación | Puertas Normalmente cerradas o Normalmente Abiertas |  |  |
| Requisitos ambientales | Temperatura entre +0 y 45 °C. Humedad relativa 95% máximo sin condensación |  |  |
| Falta de alimentación | En caso de falta de alimentación las puertas se abren automáticamente |  |  |
| Células fotoeléctricas para el control de paso | 14 fotocélulas |  |  |
| células fotoeléctricas de seguridad | 1 fotocélula |  |  |

| Especificaciones Técnicas mínimas Barreras Vehiculares |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Característica |  | Si Cumple | No Cumple |
| General | Tamaño Pluma o barrera 2-4 metros para ser instalada en el área vehicular. Con los módulos respectivos para interactuar con la tarjeta inteligente de proximidad Que cuente con los loops de protección para detección de vehículos, barreras fotoeléctricas y postes para lectoras. Protección para la intemperie. |  |  |
| Calidad de ciclos garantizada | El barrera vehicular debe estar fabricada para garantizar 1.000.000 de ciclos o superior, entendiéndose por ciclo una entrada y una salida. Mediante esta garantía la barrera no debe presentar fallas de ningún tipo mecánico o electrónico durante esta garantía. Esta característica de calidad debe estar debidamente certificada. |  |  |
| Timer Ajustable de tiempo de cierre | De 0 a 45 segundos |  |  |

| Especificaciones Técnicas mínimas Detección de Activos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Característica |  | Si Cumple | No Cumple |
| Tipo de Detección | Por densidad de Aluminio |  |  |
| Área Mínima | 20 x 20 cms |  |  |
| Alta sensibilidad | Alcance máximo de 2 metros entre dos antenas. |  |  |
| Sincronización | Simple o múltiples antenas |  |  |
| Antenas | En acrílico tipo PLEXI |  |  |

| GARANTÍAS MÍNIMAS REQUERIDAS | SI CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- |
| El Oferente debe garantizar que es representante del fabricante en Colombia o distribuidor de un representante en Colombia, para distribuir los equipos ofertados y todos sus componentes y ofrece una garantía de mínimo un (1) años en partes. |  |  |
| Durante el periodo de garantía el Oferente adjudicatario debe suministrar todos los repuestos nuevos de igual o superior características a los originales, sin costo alguno para la universidad, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del equipo |  |  |
| El proponente debe estar en capacidad de prestar servicio de soporte durante mínimo 5 años en el software de administración. |  |  |
| El oferente deberá notificar que cumple con cada una de las especificaciones requeridas del equipo. |  |  |
| El oferente deberá presentar 1 o más certificaciones de Universidades en las cuales haya instalado un sistema como el requerido por la universidad del Cauca. |  |  |

  - PRESUPUESTO OFICIAL

Para la ejecución del presente proyecto, la Universidad del Cauca dispone de un presupuesto total  incluido IVA de, DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES CIEN  MIL PESOS M/CTE ($281.100.000.oo) de conformidad con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal  No. 201004908 del 03 de diciembre de 2010, y No. 201004957 del 15 de diciembre de 2010, emanado de la División Financiera de la Universidad del Cauca.

SECCIÓN IV

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

    - COPIA DE LA DECLARACIÓN DE RENTA DEL PERIODO FISCAL 2009. CON DICHA DECLARACIÓN EL PROPONENTE ACREDITARA SU CAPACIDAD FINANCIERA Y DEMOSTRARÁ UN PATRIMONIO LÍQUIDO MAYOR O IGUAL AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL.

Popayán, Diciembre 15 de 2010

RUTH ISABEL GAMEZ FARIAS

Vicerrectora Administrativa   ( E)