ANEXO B

INVITACION PUBLICA VADM No. 80 del 5 de junio de 2026

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CABINAS DE FLUJO LAMINAR, SEGURIDAD BIOLOGICA Y CAMPANAS EXTRACTORAS PERTENECIENTES A LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.

| ITEM | DESCRIPCION | CANT. | DESCRIPCION MANTENIMIENTO PREVENTIVO | COSTO PREVENTIVO | DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO CORRECTIVO | COSTO CORRECTIVO | SUBTOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mantenimiento preventivo a Cabina de Flujo Laminar Mmto Preventivo y Correctivo 1. Equipo: Cabina de Flujo Laminar Marca: Labconco Placa: 6002640002 Serie: 177300 Ubicación: GUACAS- LAB SEMILLAS (FACULTAD CIENCIAS AGROPECUARIAS) | 1 | Inspección previa Inspección eléctrica Limpieza de estructura Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, retoques de pintura a rejillas o áreas perforadas. Determinar el estado de los filtros y de la malla protectora. Revision de unidad de ventilación Inspección visual detallada del filtro (s) HEPA. Limpieza, sopleteado o lavado de Pre-filtros. Reportar presión indicada en los filtros. Revisión y limpieza, pitorros, llaves, válvulas, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricas. Verificación eléctrica del equipo: Amperaje, Voltaje. Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento. |  | Mmto Correctivo: -Cambio de vidrios laterales -Suministro e instalación de Filtros HEPA -Suministro e Instalación de base o soporte |  |  |
| 2 | Mantenimiento preventivo a Cabina de Flujo Laminar 2. Equipo: Cabina de Flujo Laminar Marca: Streamline Placa: BC- 210-0004 Serie: 2005-11058 Ubicación: GUACAS - PLANTA PILOTO (FACULTAD CIENCIAS AGROPECUARIAS) | 1 | Inspección previa Inspección eléctrica Limpieza de estructura Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, retoques de pintura a rejillas o áreas perforadas. Determinar el estado de los filtros y de la malla protectora. Revision de unidad de ventilación Inspección visual detallada del filtro (s) HEPA. Limpieza, sopleteado o lavado de Pre-filtros. Reportar presión indicada en los filtros. Revisión y limpieza, pitorros, llaves, válvulas, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricas. Verificación eléctrica del equipo: Amperaje, Voltaje. Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento. |  |  |  |  |
| 3 | Mantenimiento Preventivo Cabinas a Extractoras de Gases Stadard sin Scrubber Mmto Preventivo y Correctivo 3. Equipo: Cabina Extractora de Gases Marca: Airco Modelo: CEXT 120 Placa: 21001359-000093 Serie: N112202-71 Ubicación: RESIDUOS BIOTERIO (FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN) | 1 | Inspección eléctrica Limpieza estructura Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, sellado de uniones con silicona Limpieza y lubricación de poleas, rieles guía. Limpieza y verificación de contrapesos, nylon o guayas. Limpieza y desmanchado de vidrios o acrílicos. Unidad de extracción Ductería: Revisión de fugas, uniones, flanches, codos. Revisión y limpieza de pozuelo, pitorros, llaves, válvulas, drenaje, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricos. Revisión, limpieza y ajuste de: boquillas, válvulas solenoides, empaques, tornillos, pre-filtros, drenajes. Mediciones eléctricas Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento. |  | Pintura a la estructura de la cabina. |  |  |
| 4 | Mantenimiento Preventivo Cabinas a Extractoras de Gases Stadard sin Scrubber 4. Equipo: Cabina Extractora de Gases Marca: C4 Modelo: CEX 180 Placa: NE-210-001-0012 Serie: 0701-03 Ubicación: ( (FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN DEPARTAMENTO DE QUÍMICA) | 1 | Inspección eléctrica Limpieza estructura Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, sellado de uniones con silicona Limpieza y lubricación de poleas, rieles guía. Limpieza y verificación de contrapesos, nylon o guayas. Limpieza y desmanchado de vidrios o acrílicos. Unidad de extracción Ductería: Revisión de fugas, uniones, flanches, codos. Revisión y limpieza de pozuelo, pitorros, llaves, válvulas, drenaje, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricos. Revisión, limpieza y ajuste de: boquillas, válvulas solenoides, empaques, tornillos, pre-filtros, drenajes. Mediciones eléctricas Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento. |  |  |  |  |
| 5 | Mantenimiento Preventivo Cabinas a Extractoras de Gases Stadard sin Scrubber 5. Equipo: Cabina Extractora de Gases Marca: C4 Modelo: CEX 180 Placa: NE-210-001-0011 Serie: 0501-15 Ubicación: ( (FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN DEPARTAMENTO DE QUÍMICA) | 1 | Inspección eléctrica Limpieza estructura Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, sellado de uniones con silicona Limpieza y lubricación de poleas, rieles guía. Limpieza y verificación de contrapesos, nylon o guayas. Limpieza y desmanchado de vidrios o acrílicos. Unidad de extracción Ductería: Revisión de fugas, uniones, flanches, codos. Revisión y limpieza de pozuelo, pitorros, llaves, válvulas, drenaje, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricos. Revisión, limpieza y ajuste de: boquillas, válvulas solenoides, empaques, tornillos, pre-filtros, drenajes. Mediciones eléctricas Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento. |  |  |  |  |
| 6 | Mantenimiento Preventivo Cabinas a Extractoras de Gases Stadard sin Scrubber 6. Equipo: Cabina Extractora de Gases Marca: C4 Modelo: CEX 180 Placa: NE-210-001-0015 Serie: 0701-01 Ubicación: QUIMICA 3 ( (FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN DEPARTAMENTO DE QUÍMICA) | 1 | Inspección eléctrica Limpieza estructura Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, sellado de uniones con silicona Limpieza y lubricación de poleas, rieles guía. Limpieza y verificación de contrapesos, nylon o guayas. Limpieza y desmanchado de vidrios o acrílicos. Unidad de extracción Ductería: Revisión de fugas, uniones, flanches, codos. Revisión y limpieza de pozuelo, pitorros, llaves, válvulas, drenaje, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricos. Revisión, limpieza y ajuste de: boquillas, válvulas solenoides, empaques, tornillos, pre-filtros, drenajes. Mediciones eléctricas Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento. |  |  |  |  |
| 7 | Mantenimiento Preventivo Cabinas a Extractoras de Gases Stadard sin Scrubber 7. Equipo: Cabina Extractora de Gases Marca: Airco Modelo: CEX 200 Placa: 21001359-000075 Serie: 0596-09 Ubicación: QUIMICA 2 ( FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN DEPARTAMENTO DE QUÍMICA) | 1 | Inspección eléctrica Limpieza estructura Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, sellado de uniones con silicona Limpieza y lubricación de poleas, rieles guía. Limpieza y verificación de contrapesos, nylon o guayas. Limpieza y desmanchado de vidrios o acrílicos. Unidad de extracción Ductería: Revisión de fugas, uniones, flanches, codos. Revisión y limpieza de pozuelo, pitorros, llaves, válvulas, drenaje, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricos. Revisión, limpieza y ajuste de: boquillas, válvulas solenoides, empaques, tornillos, pre-filtros, drenajes. Mediciones eléctricas Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento. |  |  |  |  |
| 8 | Mantenimiento Preventivo Cabinas a Extractoras de Gases Stadard sin Scrubber 8. Equipo: Cabina Extractora de Gases Marca: C4 Modelo: CEX 180 Placa: NE-210-001-0016 Serie: 0701-02 Ubicación: QUÍMICA 4 ( FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN DEPARTAMENTO DE QUÍMICA) | 1 | Inspección eléctrica Limpieza estructura Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, sellado de uniones con silicona Limpieza y lubricación de poleas, rieles guía. Limpieza y verificación de contrapesos, nylon o guayas. Limpieza y desmanchado de vidrios o acrílicos. Unidad de extracción Ductería: Revisión de fugas, uniones, flanches, codos. Revisión y limpieza de pozuelo, pitorros, llaves, válvulas, drenaje, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricos. Revisión, limpieza y ajuste de: boquillas, válvulas solenoides, empaques, tornillos, pre-filtros, drenajes. Mediciones eléctricas Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento. |  |  |  |  |
| 9 | Mantenimiento Preventivo Cabinas a Extractoras de Gases Stadard sin Scrubber Mmto Preventivo y Correctivo 9. Equipo: Cabina Extractora de Gases Marca: Airco Modelo: CEX 200 Placa: 21001359-000068 Serie: 0596-09 Ubicación: BODEGA REACTIVOS ( FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN DEPARTAMENTO DE QUÍMICA ) | 1 | Inspección eléctrica Limpieza estructura Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, sellado de uniones con silicona Limpieza y lubricación de poleas, rieles guía. Limpieza y verificación de contrapesos, nylon o guayas. Limpieza y desmanchado de vidrios o acrílicos. Unidad de extracción Ductería: Revisión de fugas, uniones, flanches, codos. Revisión y limpieza de pozuelo, pitorros, llaves, válvulas, drenaje, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricos. Revisión, limpieza y ajuste de: boquillas, válvulas solenoides, empaques, tornillos, pre-filtros, drenajes. Mediciones eléctricas Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento. |  | Mmto Correctivo: -Luz Blanca -Ruido Alto, Bajo flujo de aire ( revisión del motor ) |  |  |
| 10 | Mantenimiento Preventivo Cabinas a Extractoras de Gases Stadard sin Scrubber 10. Equipo: Cabina Extractora de Gases Marca: C4 Modelo: CEX 180 Placa: NE-210-001-0017 Serie: 0501-14 Ubicación: QUIMICA ANALITICA AMBIENTAL ( FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN DEPARTAMENTO DE QUÍMICA ) | 1 | Inspección eléctrica Limpieza estructura Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, sellado de uniones con silicona Limpieza y lubricación de poleas, rieles guía. Limpieza y verificación de contrapesos, nylon o guayas. Limpieza y desmanchado de vidrios o acrílicos. Unidad de extracción Ductería: Revisión de fugas, uniones, flanches, codos. Revisión y limpieza de pozuelo, pitorros, llaves, válvulas, drenaje, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricos. Revisión, limpieza y ajuste de: boquillas, válvulas solenoides, empaques, tornillos, pre-filtros, drenajes. Mediciones eléctricas Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento. |  |  |  |  |
| 11 | Mantenimiento Preventivo Cabinas a Extractoras de Gases Stadard sin Scrubber 11. Equipo: Cabina Extractora de Gases Marca: C4 Modelo: CEX 180 Placa: NE-210-001-0013 Serie: 0501-13 Ubicación: GIPEL 30 ( FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN DEPARTAMENTO DE QUÍMICA ) | 1 | Inspección eléctrica Limpieza estructura Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, sellado de uniones con silicona Limpieza y lubricación de poleas, rieles guía. Limpieza y verificación de contrapesos, nylon o guayas. Limpieza y desmanchado de vidrios o acrílicos. Unidad de extracción Ductería: Revisión de fugas, uniones, flanches, codos. Revisión y limpieza de pozuelo, pitorros, llaves, válvulas, drenaje, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricos. Revisión, limpieza y ajuste de: boquillas, válvulas solenoides, empaques, tornillos, pre-filtros, drenajes. Mediciones eléctricas Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento. |  |  |  |  |
| 12 | Mantenimiento Preventivo Cabinas a Extractoras de Gases Stadard sin Scrubber Mmto Preventivo y Correctivo 12. Equipo: Cabina Extractora de Gases Marca: Airco Modelo: CEX 150 Placa: 21001359-0000089 Serie: N071205-28 Ubicación: AGROQUÍMICA ( FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN DEPARTAMENTO DE QUÍMICA | 1 | Inspección eléctrica Limpieza estructura Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, sellado de uniones con silicona Limpieza y lubricación de poleas, rieles guía. Limpieza y verificación de contrapesos, nylon o guayas. Limpieza y desmanchado de vidrios o acrílicos. Unidad de extracción Ductería: Revisión de fugas, uniones, flanches, codos. Revisión y limpieza de pozuelo, pitorros, llaves, válvulas, drenaje, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricos. Revisión, limpieza y ajuste de: boquillas, válvulas solenoides, empaques, tornillos, pre-filtros, drenajes. Mediciones eléctricas Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento. |  | Mmto Correctivo: -Pintura Interna y externa de la cabina. -Manija de vidrio frontal. -Luz blanca. |  |  |
| 13 | Mantenimiento Preventivo Cabinas a Extractoras de Gases Stadard sin Scrubber 13. Equipo: Cabina Extractora de Gases Modelo: CEX 200 Placa: 21001359-000067 Ubicación: QUIMICA 1 ( FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN DEPARTAMENTO DE QUÍMICA ) | 1 | Inspección eléctrica Limpieza estructura Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, sellado de uniones con silicona Limpieza y lubricación de poleas, rieles guía. Limpieza y verificación de contrapesos, nylon o guayas. Limpieza y desmanchado de vidrios o acrílicos. Unidad de extracción Ductería: Revisión de fugas, uniones, flanches, codos. Revisión y limpieza de pozuelo, pitorros, llaves, válvulas, drenaje, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricos. Revisión, limpieza y ajuste de: boquillas, válvulas solenoides, empaques, tornillos, pre-filtros, drenajes. Mediciones eléctricas Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento. |  |  |  |  |
| 14 | Mantenimiento Preventivo Cabinas a Extractoras de Gases Stadard sin Scrubber Mmto Preventivo y Correctivo 14. Equipo: Cabina Extractora de Gases Marca: C4 Modelo: MEX 90 Placa: 21001359-000091 Serie: 021003 Ubicación: BICANSA ( FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN DEPARTAMENTO DE QUÍMICA ) | 1 | Inspección eléctrica Limpieza estructura Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, sellado de uniones con silicona Limpieza y lubricación de poleas, rieles guía. Limpieza y verificación de contrapesos, nylon o guayas. Limpieza y desmanchado de vidrios o acrílicos. Unidad de extracción Ductería: Revisión de fugas, uniones, flanches, codos. Revisión y limpieza de pozuelo, pitorros, llaves, válvulas, drenaje, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricos. Revisión, limpieza y ajuste de: boquillas, válvulas solenoides, empaques, tornillos, pre-filtros, drenajes. Mediciones eléctricas Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento. |  | Mmto Correctivo: Pintura al gabinete de la cabina. |  |  |
| 15 | Mantenimiento Preventivo Cabinas a Extractoras de Gases Stadard sin Scrubber 15. Equipo: Cabina Extractora de Gases Marca: Airco Modelo: 120 X Placa: 21001359-000088 Serie: N071122-27 Ubicación: QCB (FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN DEPARTAMENTO DE QUÍMICA) | 1 | Inspección eléctrica Limpieza estructura Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, sellado de uniones con silicona Limpieza y lubricación de poleas, rieles guía. Limpieza y verificación de contrapesos, nylon o guayas. Limpieza y desmanchado de vidrios o acrílicos. Unidad de extracción Ductería: Revisión de fugas, uniones, flanches, codos. Revisión y limpieza de pozuelo, pitorros, llaves, válvulas, drenaje, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricos. Revisión, limpieza y ajuste de: boquillas, válvulas solenoides, empaques, tornillos, pre-filtros, drenajes. Mediciones eléctricas Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento. |  |  |  |  |
| 16 | Mantenimiento Preventivo Cabinas a Extractoras de Gases Stadard sin Scrubber Mmto Preventivo y Correctivo 16. Equipo: Cabina Extractora de Gases Marca: Airfluxco- Extractor Modelo: CEX 90 Placa: 21001359-000066 Serie: 021003 Ubicación: LABORATORIO DE CATÁLISIS ( FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN DEPARTAMENTO DE QUÍMICA ) | 1 | Inspección eléctrica Limpieza estructura Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, sellado de uniones con silicona Limpieza y lubricación de poleas, rieles guía. Limpieza y verificación de contrapesos, nylon o guayas. Limpieza y desmanchado de vidrios o acrílicos. Unidad de extracción Ductería: Revisión de fugas, uniones, flanches, codos. Revisión y limpieza de pozuelo, pitorros, llaves, válvulas, drenaje, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricos. Revisión, limpieza y ajuste de: boquillas, válvulas solenoides, empaques, tornillos, pre-filtros, drenajes. Mediciones eléctricas Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento. |  | Mmto Correctivo: Pintura interna de la cabina |  |  |
| 17 | Mantenimiento preventivo a Cabina de Flujo Laminar 17. Equipo: Cabina de Flujo Laminar Marca: Esco Modelo: CFL EFH 4 A2 Placa: 21001359-000092 Serie: 2008-32149 Ubicación: BIOTERIO-BIOTECNOLOGÍA GEBIX (FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN DEPARTAMENTO DE QUÍMICA) | 1 | Inspección previa Inspección eléctrica Limpieza de estructura Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, retoques de pintura a rejillas o áreas perforadas. Determinar el estado de los filtros y de la malla protectora. Revision de unidad de ventilación Inspección visual detallada del filtro (s) HEPA. Limpieza, sopleteado o lavado de Pre-filtros. Reportar presión indicada en los filtros. Revisión y limpieza, pitorros, llaves, válvulas, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricas. Verificación eléctrica del equipo: Amperaje, Voltaje. Pintura interna y externa de la cabina Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento. |  |  |  |  |
| 18 | Mantenimiento Preventivo Cabinas a Extractoras de Gases Stadard sin Scrubber Mmto Preventivo y Correctivo 18. Equipo: Cabina Extractora de Gases Marca:Esco Modelo: CEX EFH 4A2 Placa: NE-210-001-0018 Serie: 2009-39071 Ubicación: BIOTERIO BIOTECNOLOGÍA (LBIT) (FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN DEPARTAMENTO DE QUÍMICA) | 1 | Inspección eléctrica Limpieza estructura Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, sellado de uniones con silicona Limpieza y lubricación de poleas, rieles guía. Limpieza y verificación de contrapesos, nylon o guayas. Limpieza y desmanchado de vidrios o acrílicos. Unidad de extracción Ductería: Revisión de fugas, uniones, flanches, codos. Revisión y limpieza de pozuelo, pitorros, llaves, válvulas, drenaje, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricos. Revisión, limpieza y ajuste de: boquillas, válvulas solenoides, empaques, tornillos, pre-filtros, drenajes. Mediciones eléctricas Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento. |  | Mmto Correctivo: -Tapete de acrilonitrilo de 118 x 80 cm - Inovaltec ofrece en material Neopreno. -Desmonte de la unidad del motor para su revisión. |  |  |
| 19 | Mantenimiento preventivo a Cabina de Flujo Laminar Mmto Preventivo y Correctivo 19. Equipo: Cabina de Flujo Laminar Marca: IFV Modelo: FLOW 120 V Placa: 21001359- 000074 Serie: 16934 Ubicación: LABORATORIO DE TOXICOLOGÍA GENÉTICA (DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA) | 1 | Inspección previa Inspección eléctrica Limpieza de estructura Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, retoques de pintura a rejillas o áreas perforadas. Determinar el estado de los filtros y de la malla protectora. Revision de unidad de ventilación Inspección visual detallada del filtro (s) HEPA. Limpieza, sopleteado o lavado de Pre-filtros. Reportar presión indicada en los filtros. Revisión y limpieza, pitorros, llaves, válvulas, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricas. Verificación eléctrica del equipo: Amperaje, Voltaje. Pintura interna y externa de la cabina Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento. |  | Mmto Correctivo: Pintura interna y externa de la cabina. |  |  |
| 20 | Mantenimiento Preventivo Cabinas a Extractoras de Gases Stadard sin Scrubber 20. Equipo: Cabina Extractora de Gases Marca: C4 Modelo: 180X Placa: 210001359-000078 Serie: 0398-14 Ubicación: CITOGENÉTICA (DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA) | 1 | Inspección eléctrica Limpieza estructura Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, sellado de uniones con silicona Limpieza y lubricación de poleas, rieles guía. Limpieza y verificación de contrapesos, nylon o guayas. Limpieza y desmanchado de vidrios o acrílicos. Unidad de extracción Ductería: Revisión de fugas, uniones, flanches, codos. Revisión y limpieza de pozuelo, pitorros, llaves, válvulas, drenaje, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricos. Revisión, limpieza y ajuste de: boquillas, válvulas solenoides, empaques, tornillos, pre-filtros, drenajes. Mediciones eléctricas Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento. |  |  |  |  |
| 21 | Mantenimiento preventivo a Cabina de Flujo Laminar 21. Equipo: Cabina de Flujo Laminar Marca: Streamline Modelo: SCV-4A2 Placa: 21001359-000099 Serie: 2015-100362 Ubicación: LABORATORIO DE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA CUARTO OSCURO (DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA | 1 | Inspección previa Inspección eléctrica Limpieza de estructura Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, retoques de pintura a rejillas o áreas perforadas. Determinar el estado de los filtros y de la malla protectora. Revision de unidad de ventilación Inspección visual detallada del filtro (s) HEPA. Limpieza, sopleteado o lavado de Pre-filtros. Reportar presión indicada en los filtros. Revisión y limpieza, pitorros, llaves, válvulas, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricas. Verificación eléctrica del equipo: Amperaje, Voltaje. Pintura interna y externa de la cabina Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento. |  |  |  |  |
| 22 | Mantenimiento preventivo a Cabina de Flujo Laminar 22. Equipo: Cabina de Flujo Laminar Vertical Marca: Labconco Modelo: No identificado Placa: 21001359-000081 Serie: 01105044OC Ubicación: LABORATORIO DE BIOLOGÍA (DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA) | 1 | Inspección previa Inspección eléctrica Limpieza de estructura Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, retoques de pintura a rejillas o áreas perforadas. Determinar el estado de los filtros y de la malla protectora. Revision de unidad de ventilación Inspección visual detallada del filtro (s) HEPA. Limpieza, sopleteado o lavado de Pre-filtros. Reportar presión indicada en los filtros. Revisión y limpieza, pitorros, llaves, válvulas, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricas. Verificación eléctrica del equipo: Amperaje, Voltaje. Pintura interna y externa de la cabina Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento. |  |  |  |  |
| 23 | Mantenimiento preventivo a Cabina de Flujo Laminar 23. Equipo: Cabina de Flujo Laminar Marca: C4 Modelo: FLOW85H Placa: 21001359-000065 Serie: 1604-07 Ubicación: BIOLOGÍA (DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA) | 1 | Inspección previa Inspección eléctrica Limpieza de estructura Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, retoques de pintura a rejillas o áreas perforadas. Determinar el estado de los filtros y de la malla protectora. Revision de unidad de ventilación Inspección visual detallada del filtro (s) HEPA. Limpieza, sopleteado o lavado de Pre-filtros. Reportar presión indicada en los filtros. Revisión y limpieza, pitorros, llaves, válvulas, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricas. Verificación eléctrica del equipo: Amperaje, Voltaje. Pintura interna y externa de la cabina Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento. |  | Revisar Manometro - Falta de Presión, posiblle Cambio de manometro |  |  |
| 24 | Mantenimiento Preventivo Cabinas a Extractoras de Gases Stadard sin Scrubber Mmto Preventivo y Correctivo 24. Equipo: Cabina Extractora de Gases Marca: Esco Modelo: EFB-4 A2 Placa: 21001359-000095 Serie: 2011-6133 Ubicación: MUSEO MICROSCOPIA (DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA) | 1 | Inspección eléctrica Limpieza estructura Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, sellado de uniones con silicona Limpieza y lubricación de poleas, rieles guía. Limpieza y verificación de contrapesos, nylon o guayas. Limpieza y desmanchado de vidrios o acrílicos. Unidad de extracción Ductería: Revisión de fugas, uniones, flanches, codos. Revisión y limpieza de pozuelo, pitorros, llaves, válvulas, drenaje, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricos. Revisión, limpieza y ajuste de: boquillas, válvulas solenoides, empaques, tornillos, pre-filtros, drenajes. Mediciones eléctricas Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento. |  | Mmto Correctivo: - Cambio de filtros. -Mantenimiento del motor extractor (cliente va a cambiar la posición del motor). |  |  |
| 25 | Mantenimiento Preventivo Cabinas a Extractoras de Gases Stadard sin Scrubber 25. Equipo: Cabina Extractora de Gases Marca: Labconco Modelo: CEX 120 Placa: NE-210-001-0020 Serie: 4880300 - 061062237J Ubicación: SALUD INMUNOLOGIA-PREPARACIÓN REACTIVOS( FACULTAD DE CIENCIAS DE LAS SALUD) | 1 | Inspección eléctrica Limpieza estructura Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, sellado de uniones con silicona Limpieza y lubricación de poleas, rieles guía. Limpieza y verificación de contrapesos, nylon o guayas. Limpieza y desmanchado de vidrios o acrílicos. Unidad de extracción Ductería: Revisión de fugas, uniones, flanches, codos. Revisión y limpieza de pozuelo, pitorros, llaves, válvulas, drenaje, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricos. Revisión, limpieza y ajuste de: boquillas, válvulas solenoides, empaques, tornillos, pre-filtros, drenajes. Mediciones eléctricas Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento. |  |  |  |  |
| 26 | Mantenimiento preventivo a Cabinas de Seguridad Biológica (con descontaminación) Mmto Preventivo con Descontaminación y Correctivo 26. Equipo: Cabina de Seguridad Biológica Marca: Labconco Modelo: No identificado Placa: 21001359-000069 Serie: 21165 Ubicación: SALUD LABORATORIO INMUNOLOGÍA - MICO BACTERIA ( FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD) | 1 | Inspección previa Inspección eléctrica Limpieza estructura Descontaminacion Mesón: Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, retoques de pintura a rejillas o áreas perforadas. Filtración: Inspección visual detallada del filtro (s) HEPA. Limpieza, sopleteado o lavado de Pre-filtros. Reportar presión indicada en los filtros. Revisión y limpieza, pitorros, llaves, válvulas, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricas. Mediciones eléctricas Desmonte de la unidad motor para revision Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento.. |  | Mmto Correctivo: Pintura externa de la cabina. |  |  |
| 27 | Mantenimiento preventivo a Cabinas de Seguridad Biológica (con descontaminación) 27. Equipo: Cabina de Seguridad Biológica Marca: Labconco Modelo: No identificado Placa: 21001359-000086 Serie: 51248457 - 36209-04 Ubicacion: SALUD LABORATORIO INMUNOLOGÍA - CULTIVOS CELULARES (FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD) | 1 | Inspección previa Inspección eléctrica Limpieza estructura Descontaminacion Mesón: Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, retoques de pintura a rejillas o áreas perforadas. Filtración: Inspección visual detallada del filtro (s) HEPA. Limpieza, sopleteado o lavado de Pre-filtros. Reportar presión indicada en los filtros. Revisión y limpieza, pitorros, llaves, válvulas, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricas. Mediciones eléctricas Desmonte de la unidad motor para revision Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento.. |  |  |  |  |
| 28 | Mantenimiento preventivo a Cabina de Flujo Laminar Mmto Preventivo y Correctivo 28. Equipo: Cabina de Flujo Laminar Vertical Marca: Envrico Modelo: FLC PN 31370 Placa: 21001359-000076 Serie: No identificado Ubicación: FACULTAD SALUD MICROBIOLOGÍA (FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD) | 1 | Inspección previa Inspección eléctrica Limpieza de estructura Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, retoques de pintura a rejillas o áreas perforadas. Determinar el estado de los filtros y de la malla protectora. Revision de unidad de ventilación Inspección visual detallada del filtro (s) HEPA. Limpieza, sopleteado o lavado de Pre-filtros. Reportar presión indicada en los filtros. Revisión y limpieza, pitorros, llaves, válvulas, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricas. Verificación eléctrica del equipo: Amperaje, Voltaje. Cambio de luz de la cabina, la existente ilumina poco Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento. |  | Mmto Correctivo: - Pintura interna y externa de la cabina. |  |  |
| 29 | Mantenimiento preventivo a Cabina de Flujo Laminar Mmto Preventivo y Correctivo 29. Equipo: Cabina de Flujo Laminar Vertical Marca: Telstar Modelo: FLC BV-100 Placa: 21001359-000080 Serie: 6310 Ubicación: LABORATORIO INMUNOLOGÍA – PROCESAMIENTO DE MUESTRAS(FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD) | 1 | Inspección previa Inspección eléctrica Limpieza de estructura Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, retoques de pintura a rejillas o áreas perforadas. Determinar el estado de los filtros y de la malla protectora. Revision de unidad de ventilación Inspección visual detallada del filtro (s) HEPA. Limpieza, sopleteado o lavado de Pre-filtros. Reportar presión indicada en los filtros. Revisión y limpieza, pitorros, llaves, válvulas, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricas. Verificación eléctrica del equipo: Amperaje, Voltaje. Cambio de luz de la cabina, la existente ilumina poco Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento. |  | Mmto Correctivo: Instalación de tarjeta de control, en caso de no funcionar la tarjeta existente, se debe realizar modificacion del sistema por medio de botones para cada funcion Revisión del motor. |  |  |
| 30 | Mantenimiento Preventivo Cabinas a Extractoras de Gases Stadard sin Scrubber Mmto Preventivo y Correctivo 30. Equipo: Cabina Extractora de Gases Marca: Airco Modelo: CEX 150 Placa: 21001359-000087 Serie: N061129-12 Ubicación: LABORATORIO MICROBIOLOGÍA DE AGUAS (FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL INGENIERIA AMBIENTAL) | 1 | Inspección eléctrica Limpieza estructura Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, sellado de uniones con silicona Limpieza y lubricación de poleas, rieles guía. Limpieza y verificación de contrapesos, nylon o guayas. Limpieza y desmanchado de vidrios o acrílicos. Unidad de extracción Ductería: Revisión de fugas, uniones, flanches, codos. Revisión y limpieza de pozuelo, pitorros, llaves, válvulas, drenaje, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricos. Revisión, limpieza y ajuste de: boquillas, válvulas solenoides, empaques, tornillos, pre-filtros, drenajes. Mediciones eléctricas Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento. |  | Mmto Correctivo: -Pintura a la tapa frontal de la cabina. |  |  |
| 31 | Mantenimiento preventivo a Cabina de Flujo Laminar 31. Equipo: Cabina de Flujo Laminar Marca: Aircience Modelo: Z1-1-071 PURAIR VLF-24 Placa: 21003131-000005 Serie: VLF92196 Ubicación: GENÉTICA (FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL - INGENIERÍA AMBIENTAL) | 1 | Inspección previa Inspección eléctrica Limpieza de estructura Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, retoques de pintura a rejillas o áreas perforadas. Determinar el estado de los filtros y de la malla protectora. Revision de unidad de ventilación Inspección visual detallada del filtro (s) HEPA. Limpieza, sopleteado o lavado de Pre-filtros. Reportar presión indicada en los filtros. Revisión y limpieza, pitorros, llaves, válvulas, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricas. Verificación eléctrica del equipo: Amperaje, Voltaje. Cambio de luz de la cabina, la existente ilumina poco Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento. |  |  |  |  |
| 32 | Mantenimiento Preventivo Cabinas a Extractoras de Gases Stadard sin Scrubber Mmto Preventivo y Correctivo 32. Equipo: Cabina Extractora de Gases Marca: Esco Modelo: EFB-4 A9 Placa: 21001359-000097 Serie: 2013-85646 Ubicación: LABORATORIO DE PREPARACIONES DE REACTIVOS (FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL INGENIERIA AMBIENTAL) | 1 | Inspección eléctrica Limpieza estructura Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, sellado de uniones con silicona Limpieza y lubricación de poleas, rieles guía. Limpieza y verificación de contrapesos, nylon o guayas. Limpieza y desmanchado de vidrios o acrílicos. Unidad de extracción Ductería: Revisión de fugas, uniones, flanches, codos. Revisión y limpieza de pozuelo, pitorros, llaves, válvulas, drenaje, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricos. Revisión, limpieza y ajuste de: boquillas, válvulas solenoides, empaques, tornillos, pre-filtros, drenajes. Mediciones eléctricas Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento. |  | Mmto Correctivo: -Pintura interna y externa de la cabina. |  |  |
| 33 | Mantenimiento preventivo a Cabina de Flujo Laminar 33. Equipo: Cabina de Flujo Laminar Marca: Biobase Modelo: No identificado Placa: 21001359-000098 Serie: 1310X70X1039 Ubicación: GENÉTICA (FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL - INGENIERÍA AMBIENTAL) | 1 | Inspección previa Inspección eléctrica Limpieza de estructura Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, retoques de pintura a rejillas o áreas perforadas. Determinar el estado de los filtros y de la malla protectora. Revision de unidad de ventilación Inspección visual detallada del filtro (s) HEPA. Limpieza, sopleteado o lavado de Pre-filtros. Reportar presión indicada en los filtros. Revisión y limpieza, pitorros, llaves, válvulas, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricas. Verificación eléctrica del equipo: Amperaje, Voltaje. Cambio de luz de la cabina, la existente ilumina poco Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento. |  |  |  |  |
| 34 | Mantenimiento preventivo a Cabinas de Seguridad Biológica (con descontaminación) Mmto Preventivo con Descontaminación y Correctivo 34. Equipo: Cabina de Seguridad Biológica Marca: Esco Modelo: 5C2-4 A2 Placa: 21001359-000090 Serie: 2009-1841 Ubicación: LABORATORIO UNIFICADO (FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL INGENIERIA AMBIENTAL) | 1 | Inspección previa Inspección eléctrica Limpieza estructura Descontaminacion Mesón: Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, retoques de pintura a rejillas o áreas perforadas. Filtración: Inspección visual detallada del filtro (s) HEPA. Limpieza, sopleteado o lavado de Pre-filtros. Reportar presión indicada en los filtros. Revisión y limpieza, pitorros, llaves, válvulas, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricas. Mediciones eléctricas Desmonte de la unidad motor para revision Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento.. |  | Mmto Correctivo: -Pintura interna de la cabina. |  |  |
| 35 | Mantenimiento Preventivo Cabinas a Extractoras de Gases Stadard sin Scrubber Mmto Preventivo y Correctivo 35. Equipo: Cabina Extractora de Gases Marca: Analytica Modelo: 240X Placa: NE-210-001-0518 Serie: 1912173709 Ubicación: CAMPUS CARVAJAL - LABORATORIO DE QUÍMICA ( SEDE SANTANDER DE QUILICHAO ) | 1 | Inspección eléctrica Limpieza estructura Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, sellado de uniones con silicona Limpieza y lubricación de poleas, rieles guía. Limpieza y verificación de contrapesos, nylon o guayas. Limpieza y desmanchado de vidrios o acrílicos. Unidad de extracción Ductería: Revisión de fugas, uniones, flanches, codos. Revisión y limpieza de pozuelo, pitorros, llaves, válvulas, drenaje, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricos. Revisión, limpieza y ajuste de: boquillas, válvulas solenoides, empaques, tornillos, pre-filtros, drenajes. Mediciones eléctricas Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento. |  | Mmto Correctivo: -Se requiere independizar sistema de control ( no incluye repuestos del panel digital ). |  |  |
| 36 | Mantenimiento Preventivo Cabinas a Extractoras de Gases Stadard sin Scrubber 36. Equipo: Cabina Extractora de Gases Marca: Analytica Modelo: No identificado Placa: 21001359-000104 Serie: 1901183726 Ubicación: ( SEDE SANTANDER DE QUILICHAO ) | 1 | Inspección eléctrica Limpieza estructura Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, sellado de uniones con silicona Limpieza y lubricación de poleas, rieles guía. Limpieza y verificación de contrapesos, nylon o guayas. Limpieza y desmanchado de vidrios o acrílicos. Unidad de extracción Ductería: Revisión de fugas, uniones, flanches, codos. Revisión y limpieza de pozuelo, pitorros, llaves, válvulas, drenaje, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricos. Revisión, limpieza y ajuste de: boquillas, válvulas solenoides, empaques, tornillos, pre-filtros, drenajes. Mediciones eléctricas Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento. |  |  |  |  |
| 37 | Mantenimiento Preventivo Cabinas a Extractoras de Gases Stadard sin Scrubber Mmto Preventivo y Correctivo 37. Equipo: Cabina Extractora de Gases Marca: Analytica Modelo: 120X Placa: 21001359-000103 Serie: 1901183708 Ubicación: CAMPUS CARVAJAL - LABORATORIO DE QUÍMICA ( SEDE SANTANDER DE QUILICHAO ) | 1 | Inspección eléctrica Limpieza estructura Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, sellado de uniones con silicona Limpieza y lubricación de poleas, rieles guía. Limpieza y verificación de contrapesos, nylon o guayas. Limpieza y desmanchado de vidrios o acrílicos. Unidad de extracción Ductería: Revisión de fugas, uniones, flanches, codos. Revisión y limpieza de pozuelo, pitorros, llaves, válvulas, drenaje, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricos. Revisión, limpieza y ajuste de: boquillas, válvulas solenoides, empaques, tornillos, pre-filtros, drenajes. Mediciones eléctricas Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento. |  | Mmto Correctivo: -Se requiere independizar sistema de control ( no incluye repuestos del panel digital |  |  |
| 38 | Mantenimiento preventivo a Cabina de Flujo Laminar 38. Equipo: Cabina de Flujo Laminar Marca: Streamline Modelo: SCV-4 A 2 Placa: 21003131-000003 Serie: 2017-118793 Ubicación: LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA LBIT (FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL INGENIERÍA AMBIENTAL) | 1 | Inspección previa Inspección eléctrica Limpieza de estructura Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, retoques de pintura a rejillas o áreas perforadas. Determinar el estado de los filtros y de la malla protectora. Revision de unidad de ventilación Inspección visual detallada del filtro (s) HEPA. Limpieza, sopleteado o lavado de Pre-filtros. Reportar presión indicada en los filtros. Revisión y limpieza, pitorros, llaves, válvulas, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricas. Verificación eléctrica del equipo: Amperaje, Voltaje. Cambio de luz de la cabina, la existente ilumina poco Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento. |  |  |  |  |
| 39 | Mantenimiento Preventivo Cabinas a Extractoras de Gases Stadard sin Scrubber 39. Equipo: Cabina Extractora de Gases Marca: C4 Modelo: CEX 120 Placa: 21001359-000101 Serie: 171408 Ubicación: BIOLOGÍA (LABB) (FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL INGENIERÍA AMBIENTAL) | 1 | Inspección eléctrica Limpieza estructura Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, sellado de uniones con silicona Limpieza y lubricación de poleas, rieles guía. Limpieza y verificación de contrapesos, nylon o guayas. Limpieza y desmanchado de vidrios o acrílicos. Unidad de extracción Ductería: Revisión de fugas, uniones, flanches, codos. Revisión y limpieza de pozuelo, pitorros, llaves, válvulas, drenaje, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricos. Revisión, limpieza y ajuste de: boquillas, válvulas solenoides, empaques, tornillos, pre-filtros, drenajes. Mediciones eléctricas Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento. |  |  |  |  |
| 40 | Mantenimiento preventivo a Cabina de Flujo Laminar Mmto Preventivo y Correctivo 40. Equipo: Cabina de Flujo Laminar Marca: C4 Modelo: Miiflow 120 Placa: 21001359-000100 Serie: 361507 Ubicación: LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA LBIT (FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL INGENIERIA AMBIENTAL) | 1 | Inspección previa Inspección eléctrica Limpieza de estructura Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, retoques de pintura a rejillas o áreas perforadas. Determinar el estado de los filtros y de la malla protectora. Revision de unidad de ventilación Inspección visual detallada del filtro (s) HEPA. Limpieza, sopleteado o lavado de Pre-filtros. Reportar presión indicada en los filtros. Revisión y limpieza, pitorros, llaves, válvulas, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricas. Verificación eléctrica del equipo: Amperaje, Voltaje. Cambio de luz de la cabina, la existente ilumina poco Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento. |  | Mmto Correctivo: -Instalación de luz blanca. |  |  |
| 41 | Mantenimiento Preventivo Cabinas a Extractoras de Gases Stadard sin Scrubber Mmto Preventivo y Correctivo 41. Equipo: Cabina Extractora de Gases Marca: Acequilbas Modelo: SCV-4 A2/CI-211 Placa: 21003131-000001 Serie: ACQ211144 Ubicación: FÍSICA (DEFI) CITEMAX FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL INGENIERÍA AMBIENTAL) | 1 | Inspección eléctrica Limpieza estructura Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, sellado de uniones con silicona Limpieza y lubricación de poleas, rieles guía. Limpieza y verificación de contrapesos, nylon o guayas. Limpieza y desmanchado de vidrios o acrílicos. Unidad de extracción Ductería: Revisión de fugas, uniones, flanches, codos. Revisión y limpieza de pozuelo, pitorros, llaves, válvulas, drenaje, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricos. Revisión, limpieza y ajuste de: boquillas, válvulas solenoides, empaques, tornillos, pre-filtros, drenajes. Mediciones eléctricas Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento. |  | Mmto Correctivo: -Pulimiento a partes de acero inoxidable. |  |  |
| 42 | Mantenimiento preventivo a Cabinas de Seguridad Biológica (con descontaminación) 42. Equipo: Cabina de Seguridad Biológica Marca: Esco Modelo: No identificado Placa: 21006009-000002 Serie: 2021168420 Ubicación: LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA LBIT | 1 | Inspección previa Inspección eléctrica Limpieza estructura Descontaminacion Mesón: Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, retoques de pintura a rejillas o áreas perforadas. Filtración: Inspección visual detallada del filtro (s) HEPA. Limpieza, sopleteado o lavado de Pre-filtros. Reportar presión indicada en los filtros. Revisión y limpieza, pitorros, llaves, válvulas, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricas. Mediciones eléctricas Desmonte de la unidad motor para revision Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento.. |  |  |  |  |
| 43 | Mantenimiento preventivo a Cabinas de Seguridad Biológica (con descontaminación) 43. Equipo: Cabina de Seguridad Biológica Marca: Esco Modelo: SC2-4E2 Placa: 21006009-000003 Serie: 2021-168421 Ubicación: LABORATORIO DE INMUNOLOGÍA (FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL INGENIERÍA AMBIENTAL) | 1 | Inspección previa Inspección eléctrica Limpieza estructura Descontaminacion Mesón: Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, retoques de pintura a rejillas o áreas perforadas. Filtración: Inspección visual detallada del filtro (s) HEPA. Limpieza, sopleteado o lavado de Pre-filtros. Reportar presión indicada en los filtros. Revisión y limpieza, pitorros, llaves, válvulas, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricas. Mediciones eléctricas Desmonte de la unidad motor para revision Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento.. |  |  |  |  |
| 44 | Mantenimiento preventivo a Cabinas de Seguridad Biológica (con descontaminación) Mmto Preventivo con Descontaminación y Correctivo 44. Equipo: Cabina de Seguridad Biológica Marca: Esco Modelo: AC2-4E9 Placa: 21001359-000105 Serie: 2014-2209 Ubicación: CAMPUS CARVAJAL - LABORATORIO DE QUÍMICA ( SEDE SANTANDER DE QUILICHAO | 1 | Inspección previa Inspección eléctrica Limpieza estructura Descontaminacion Mesón: Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, retoques de pintura a rejillas o áreas perforadas. Filtración: Inspección visual detallada del filtro (s) HEPA. Limpieza, sopleteado o lavado de Pre-filtros. Reportar presión indicada en los filtros. Revisión y limpieza, pitorros, llaves, válvulas, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricas. Mediciones eléctricas Desmonte de la unidad motor para revision Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento.. |  | Mmto Correctivo: -Desmonté de la unidad motor para revisión. |  |  |
| 45 | Mantenimiento Preventivo Cabinas a Extractoras de Gases Stadard sin Scrubber 45. Equipo: Cabina Extractora de Gases Marca: Analytica Modelo: 240 X Placa: No identificado Serie: No identificado Ubicación: ( SEDE SANTANDER DE QUILICHAO ) | 1 | Inspección eléctrica Limpieza estructura Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, sellado de uniones con silicona Limpieza y lubricación de poleas, rieles guía. Limpieza y verificación de contrapesos, nylon o guayas. Limpieza y desmanchado de vidrios o acrílicos. Unidad de extracción Ductería: Revisión de fugas, uniones, flanches, codos. Revisión y limpieza de pozuelo, pitorros, llaves, válvulas, drenaje, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricos. Revisión, limpieza y ajuste de: boquillas, válvulas solenoides, empaques, tornillos, pre-filtros, drenajes. Mediciones eléctricas Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento. |  |  |  |  |
| 46 | Mantenimiento Preventivo Cabinas a Extractoras de Gases Stadard sin Scrubber 46. Equipo: Cabina Extractora de Gases Marca: Analytica Modelo: 120 X Placa: NE-210-001-0519 Serie: No identificado Ubicación: CAMPUS CARVAJAL - LABORATORIO DE QUÍMICA ( SEDE SANTANDER DE QUILICHAO ) | 1 | Inspección eléctrica Limpieza estructura Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, sellado de uniones con silicona Limpieza y lubricación de poleas, rieles guía. Limpieza y verificación de contrapesos, nylon o guayas. Limpieza y desmanchado de vidrios o acrílicos. Unidad de extracción Ductería: Revisión de fugas, uniones, flanches, codos. Revisión y limpieza de pozuelo, pitorros, llaves, válvulas, drenaje, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricos. Revisión, limpieza y ajuste de: boquillas, válvulas solenoides, empaques, tornillos, pre-filtros, drenajes. Mediciones eléctricas Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento. |  |  |  |  |
| 47 | Mantenimiento Preventivo Cabinas a Extractoras de Gases Stadard sin Scrubber 47. Equipo: Cabina Extractora de Gases Marca: Analytica Modelo: No identificado Placa: No identificado Serie: 21099160-000001 | 1 | Inspección eléctrica Limpieza estructura Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, sellado de uniones con silicona Limpieza y lubricación de poleas, rieles guía. Limpieza y verificación de contrapesos, nylon o guayas. Limpieza y desmanchado de vidrios o acrílicos. Unidad de extracción Ductería: Revisión de fugas, uniones, flanches, codos. Revisión y limpieza de pozuelo, pitorros, llaves, válvulas, drenaje, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricos. Revisión, limpieza y ajuste de: boquillas, válvulas solenoides, empaques, tornillos, pre-filtros, drenajes. Mediciones eléctricas Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento. |  |  |  |  |
| 48 | Mantenimiento preventivo a Cabina de Flujo Laminar Mmto Preventivo y Correctivo 48. Equipo: Cabina de Flujo Laminar Marca: No identificado Modelo: No identificado Placa: No identificado Serie: 21006038-00001 | 1 | Inspección previa Inspección eléctrica Limpieza de estructura Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, retoques de pintura a rejillas o áreas perforadas. Determinar el estado de los filtros y de la malla protectora. Revision de unidad de ventilación Inspección visual detallada del filtro (s) HEPA. Limpieza, sopleteado o lavado de Pre-filtros. Reportar presión indicada en los filtros. Revisión y limpieza, pitorros, llaves, válvulas, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricas. Verificación eléctrica del equipo: Amperaje, Voltaje. Cambio de luz de la cabina, la existente ilumina poco Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento. |  | Mmto Correctivo: - Luz de la cabina ilumina poco (cambio). |  |  |

# Exponer, el tiempo de garantía que ofrece  sobre los servicios  de mantenimiento y de los repuestos suministrados: (describirlos a continuación):

# ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# FIRMA DEL INVITADO: ________________________________________

# NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ______________________________________

# DIRECCIÓN: _______________________________________________________

# CELULAR: _________________________________________________________

E-MAIL: ____________________________________________________________